Całkowita dokładność instalacji układu jest lepsza niż ±1 sekunda łukowa!

Łatwość przetwarzania danych z dwóch głowic odczytowych przy użyciu DSi – podwójnego interfejsu SiGNUM™…

W nowym zespole DSi firmy Renishaw zostały połączone dwie  bezkontaktowe głowice odczytowe SiGNUM™ SR na pierścieniu RESM. Układ ten wyprowadza konfigurowany przez użytkownika sygnał powtarzalnego, kątowego położenia referencyjnego propoZ™ (indeksu), który jest całkowicie wolny od wpływu precesji pozornej podparcia łożyskowego, czy wahań zasilania.

Precyzyjne osie obrotowe często wymagają bardzo dużej dokładności bez konieczności kalibrowania, czy stosowania mapy błędów. Interfejs DSi umożliwia dodanie drugiej głowicy odczytowej w celu wyeliminowania harmonicznych błędów przypadkowych, łącznie z błędem niewspółśrodkowości, a także skompensować wpływ statycznej i dynamicznej precesji pozornej podstawy łożyskowej. W wyniku tego typowa wartość całkowitego błędu instalacji układu wynosi ±2,0 sekundy łukowej (średnica przetwornika kątowego RESM 209 mm). Dla zapewnienia najwyższego poziomu precyzji, DSi współpracujący z nowym, bardzo dokładnym pierścieniem REXM oferuje całkowitą dokładność instalacji układu lepszą niż ±1 sekundy łukowej.

DSi wyprowadza konfigurowany przez użytkownika sygnał wyjściowy powtarzalnego, kątowego położenia referencyjnego propoZ™ (indeks), który jest całkowicie wolny od wpływu precesji pozornej podparcia łożyskowego, czy wahań zasilania. Użytkownik wybiera żądane położenie referencyjne propoZ™ przemieszczając oś do wybranego położenia kątowego i naciskając przycisk. Ta funkcja umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne ustawianie położenia referencyjnego przetwornika (na przykład w pozycji rowka teowego na stole obrotowym obrabiarki). Wybrany kąt jest następnie zapisywany w pamięci interfejsu DSi, aby opatentowane położenie referencyjne (indeks) propoZ™ zostało zablokowane dla tego kąta, co zapewnia doskonałą powtarzalność kątową… nawet w przypadku przemieszczenia środka obrotu osi, gdy interfejs DSi zostanie wyłączony.

DSi umożliwia bardzo łatwe dodanie drugiej głowicy odczytowej SR. Dzięki połączeniu sygnałów przyrostowych z dwóch głowic odczytowych oraz zastosowaniu opatentowanej metody przetwarzania oznaczeń referencyjnych, DSi jest traktowany przez układ sterujący jako jeden przetwornik o bardzo wysokiej dokładności.

Ponadto, DSi zachowuje dynamiczne zalety przetworników SiGNUM™. Jako system bezdotykowy, pierścienie SiGNUM™ RESM są mocowane na wale wrzeciona z wykorzystaniem zamocowania stożkowego, co zapewnia małe rozmiary osi oraz eliminację zaników sprzężenia, oscylacji, momentu skręcającego i innych błędów histerezy, na które są narażone przetworniki o budowie zamkniętej.

Podobnie jak reszta przetworników Renishaw SiGNUM™, DSi może pracować przy szybkościach do 4500 obr/min i w temperaturach do 85°C. Dla zapewnienia wyjątkowej niezawodności i bardzo małego błędu cyklicznego (±30 nm) przetwornik SiGNUM™ wykorzystuje także odporne głowice odczytowe, posiadające stopień ochrony IP64 oraz technikę dynamicznego przetwarzania sygnałów. Ponadto, kompleksowe oprogramowanie SiGNUM™ umożliwia optymalne skonfigurowanie oraz diagnostykę w czasie rzeczywistym poprzez port USB komputera PC.

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów Renishaw, asortyment produktów serii SiGNUM™ posiada wsparcie międzynarodowego zespołu, oferującego sprawną pomoc techniczną.