Nové absolutní lineární a rotační snímače firmy Renishaw představují revoluci v polohové zpětné vazbě

Firma Renishaw, světová špicka v měřící technice a snímačích polohy, uvádí na trh RESOLUTE™, absolutní optický odměrovací systém s jemným dělením, vynikající odolností proti nečistotám a působivou specifikací, která otvírá nové možnosti pro polohovou zpětnou vazbu. RESOLUTE™ je první absolutní snímač na světě schopný rozlišení 27 bitů při rychlosti 36.000 ot/min. Má bezkonkurenční rozlišení 1 nanometr při rychlosti 100 m/s, a to jak u lineárních, tak i úhlových snímačů.

Nový systém odečítá hodnoty z optického měřítka s jednou optickou drahou a konstruktérům nabízí další atraktivní výhody díky tomu, že získají absolutní údaje o poloze okamžitě po zapnutí bez nutnosti zálohování informace v baterií napájené paměti. Tím je zcela vyloučena nutnost nájezdu do referenční polohy. Jedinečná kombinace robustnosti, ultra vysoké rychlosti a výjimečného rozlišení znamená, že snímače RESOLUTE™ již získávají velkou pozornost jak výrobců vysoce výkonných soustruhů tak i pomaleji se pohybujících os, které vyžadují velmi vysokou přesnost a integritu řízení pohybu.

Snímače RESOLUTE™ je možné využít v širokém rozsahu oborů, protože nabízejí víc než pouhou rychlost snímání a vysoké rozlišení. Absolutní snímač RESOLUTE™ využívá novou optiku ke čtení měřítka s roztečí rysek 30 µm, která poskytuje působivě nízkou úroveň šumu (kolísání <10 nm RMS) pro mimořádnou polohovou stabilitu, zatímco zdokonalená detekční metoda dává velmi nízkou hodnotu chyby interpolace (SDE) ±40 nm. Výsledkem je lepší kvalita povrchu součástí obráběných na CNC strojích , lepší skenování, řízení rychlosti a výborná tuhost lineárních nebo rotačních přímých pohonů.

Snímač RESOLUTE™ nevyužívá konvenční technologii s dvojitou optikou (jednou přírůstkovou, druhou absolutní), která trpí sobě vlastními problémy s fázovým posunem při úhlovém vybočení čtecí hlavy. Tento nový absolutní snímač se naopak vyznačuje absolutním optickým měřítkem s jednou dráhou a v jednom kódu slučuje informace o absolutní poloze i fázi. Tato technologie snímači RESOLUTE™ poskytuje daleko větší tolerance nastavení pro rychlou a snadnou instalaci a vynikající dlouhodobou spolehlivost, i když dojde například po určité době vlivem provozu zařízení k posuvu čtecí hlavy vůči stupnici. Instalaci a diagnostiku dále usnadňuje zabudovaná nastavovací LED dioda načtecí hlavě.

Lineární verze snímačů RESOLUTE™ se dodává s celou řadou různých provedení měřítek. Stupnice RELA Invar poskytují „nulovou“ roztažnost a přesnost ±1 µm na délkách do 1 m. Ocelové stupnice RSLA zajišťují vysokou přesnost na dlouhých osách a jsou podstatně robustnější než skleněná měřítka, přičemž jejich celková přesnost je ±4 µm na 5 m. Pro nejrychlejší a nejsnadnější instalaci je zde FASTRACK™ a páskové měřítko RTLA s přesností ±5 µm/m.

Možnosti úhlových snímačů jsou rovněž široké – prstencové stupnice RESA jsou rozměrově kompatibilní s prstencovými stupnicemi RESM pro nejprodávanější snímače Renishaw SiGNUM™ a dodávají se ve standardním rozsahu průměrů od 52 mm do 550 mm. Ještě větší velikosti jsou k dispozici na objednávku. Stejně jako prstencové stupnice RESM se snímačí SiGNUM™ i prstencové stupnice RESA se vyznačují velkými průchozími dírami pro snadnou montáž a patentovaným montážním kuželem pro rychlé, snadné a přesné nastavení při minimálních nákladech na přípravu hřídele.

Maximální spolehlivost snímače RESOLUTE™ je zajištěna díky čtecí hlavě s krytím IP64 s odolností proti znečištění. Kvalitní optika je vysoce odolná proti znečištění stupnice, což je ještě více posíleno značnou redundancí kódu stupnice. Bezpečnost je zajištěna vestavěným samostatným a nezávislým algoritmem kontroly polohy. Tento algoritmus aktivně kontroluje každou odečtenou hodnotu a zajišťuje odstranění každého potenciálního problému dlouho před tím, než se projeví vřízení stroje. Další ochranu systému poskytuje čidlo teploty zabudované v revoluční čtecí hlavě, které signalizuje alarm v případě, že teplota hlavy přesáhne +80 ℃. Tento alarm je dalším bezpečnostním prvkem vedle průběžného monitorování signálu, kontroly polohy a monitorování rychlosti.

Absolutní snímač RESOLUTE™ používá čistě sériovou komunikaci, jejímž výsledkem je mimořádná odolnost proti šumu. Dodává se scelou řadou protokolů, které umožňují snadné připojení kprůmyslovým řídícím systémům. Potenciálním zákazníkům doporučujeme, aby si od společnosti Renishaw vyžádali nejnovější přehled.

Jak je tomu u všech snímačů Renishaw, i RESOLUTE™ má podporu globální prodejní a podpůrné sítě. Mimoto vyhovuje nejpřísnějším normám pro životní a pracovní prostředí a splňuje požadavky směrnic WEEE a RoHS.

- KONEC -