Les nouveaux codeurs linéaires et angulaires absolus de Renishaw – une révolution dans les données de position

Renishaw, leader mondial en métrologie et codage, présente RESOLUTE™, son système de codage optique « haute résolution » vraiment absolu, procurant une excellente immunité aux salissures et ayant des spécifications aussi impressionnantes que novatrices pour les données de positionnement. RESOLUTE™ est le premier codeur absolu au monde capable de fournir précisément la valeur d’une position sur un axe avec une résolution sur 27 bits et ce à 36 000 tours/minute... Son étonnante résolution, une référence sur le marché, est de seulement 1 nanomètre à des vitesses atteignant 100 m/s sur des applications de codage linéaire et angulaire.

En plus de lire une règle optique à une seule piste, ce nouveau système propose d’autres avantages aux concepteurs de machine, car il fournit la position absolue dès sa mise en marche, sans l’assistance d’une alimentation sauvegardée. La nécessité d'un déplacement pour lire une marque de référence (origine) est donc devenu complètement inutile. En combinant des niveaux exceptionnels de robustesse, de vitesse et de résolution, le système RESOLUTE™ intéresse déjà vivement les constructeurs de machines-outils hautes performances ou d’axes ayant des mouvements plus lents et où des niveaux optimaux de précision et de rigueur dans la gestion des déplacements sont absolument nécessaires.

RESOLUTE™peut être mise en œuvre dans tous les domaines d’application car il ne se contente pas d’offrir d’exceptionnelles performances en termes de vitesse et de résolution. Le codeur absolu RESOLUTE™ emploie de nouvelles optiques sophistiquées pour lire la règle à pas fin de 30 µm. Avec de faibles niveaux de bruit (jitter <10 nm RMS), il offre une remarquable stabilité de position. La méthode de lecture sophistiquée, engendre quant à elle, une très faible erreur de subdivision (SDE) de ± 40 nm. Ceci permet d’avoir des pièces usinées avec une meilleure finition, des états de surface d'une grande qualité sur les machines-outils à CN, une amélioration du scanning, de la gestion de vitesse ainsi qu’une rigidité à toute épreuve des asservissements sur les moteurs linéaires ou entraînements rotatifs directs quand des positionnements précis doivent être maintenus.

RESOLUTE™ ne suit pas la technique conventionnelle qui consiste à utiliser deux pistes côte à côte (une incrémentale, une absolue) car celle-ci présente un problème fondamental de déphasage lorsqu’il y a de petites erreurs d’alignement angulaire. Le nouveau codeur absolu utilise à la place une règle optique absolue à une seule piste combinant la position réelle absolue et les informations de phase imbriquées en un seul code.  Grâce à cette technologie, RESOLUTE™ offre des tolérances de réglage bien plus larges pour une installation rapide et facile ainsi qu’une fiabilité supérieure à long terme même si les axes de déplacement se stabilisent lentement ou « bougent » dans le temps. Pour faciliter l’installation et les diagnostics, une LED de réglage est intégrée à la tête de lecture.

La version linéaire du codeur RESOLUTE™ est proposée avec une gamme complète de rubans. Les règles RELA en Invar ont une dilatation « nulle » et une précision de ± 1 µm jusqu’à 1 m de longueur. Pour des performances élevées sur de longs axes et une robustesse nettement supérieure à celle des règles en verre, les règles en inox RSLA ont une précision totale de ± 4 µm sur 5 mètres. Pour une installation rapide et facile, il existe aussi FASTRACK™, la règle souple RTLA avec une précision de ± 5 µm/m.

De nombreuses options de codeurs angulaires sont également proposées. Les anneaux RESA (pourvus de trous de fixation compatibles à ceux des célèbres anneaux Renishaw RESM SiGNUM™) sont disponibles en diamètres de 52 à 550 mm. Des tailles plus grandes sont également disponibles sur commande. Comme le RESM de SiGNUM™, les anneaux RESA se présentent sous la forme de « bagues» avec un grand passage au centre facilitant leur intégration. Ils sont pourvus d’une monture conique brevetée, pour effectuer un réglage rapide, facile et précis d’excentricité tout en minimisant les coûts de préparation de l’axe à numériser.

RESOLUTE™assure une fiabilité incomparable avec sa tête de lecture étanche IP64, laquelle est de nouveau opérationnelle après essuyage. L’optique de précision confère une excellente immunité à la saleté sur la règle, renforcée par une redondance étendue dans le code gravé sur la règle. La sécurité est garantie par un algorithme de contrôle de position intégré, séparé et indépendant. En vérifiant activement chaque mesure, cet algorithme fait en sorte que tout problème potentiel soit signalé avant d’atteindre l’automate. La tête de lecture révolutionnaire intègre aussi un capteur de température pour mesurer l’accumulation de chaleur. Ceci renforce la protection du système en déclenchant une alarme si la température passe au-dessus de +80 °C. Cette alarme s’ajoute aux contrôles de signal, de position et de vitesse qui interviennent en continu au niveau de la tête de lecture.

Le codeur absolu RESOLUTE™utilise une communication de type « série » pure, procurant une immunité  exceptionnelle aux parasites électriques. Il est proposé avec différents protocoles de transmission permettant  une connexion facile à une large gamme d’automates. Contactez-nous pour obtenir une liste à jour.

Comme avec tous les codeurs Renishaw, RESOLUTE™ bénéficie du soutien d’un réseau mondial Vente et Support véritablement réactif. Il est également conforme aux normes environnementales les plus strictes avec des homologations WEEE et RoHS.

-FIN-